OPRO X Designer For TPiCSの設定方法

本マニュアルについて	3

OPRO X Designer for TPiCSのインストール	4

インストーラの実行	4

IIS（Webサーバー）のインストール	5

IIS の設定	7

CGI用の仮想ディレクトリ作成	8

OUT_FILE ディレクトリのコピー	10

HTTP での確認	10

MIME タイプの設定	11

CGI の配置	13

CGI のコピー	13

CGI の設定	14

CGI の動作確認	14

OPRO X Server のセットアップ・動作確認	15

IN_FILE ディレクトリの作成	15

ODCAW2.properties の設定	15

ODCAW.xmlの設定	15

起動と停止	17

動作確認	17

OPRO X Serverとデータベースの連携設定例	18

ODBCの設定	19

システムＤＳＮの新規作成	19

OPRO X ServerのODCAW.xml設定	24

データベースへの接続確認	26

接続出来なかった場合	26

接続出来た場合	27

TPiCS-Xでの設定	28

OPRO テンプレートの準備	28

OPROテンプレートのコピー	28

伝票印刷フォームでのユーザー帳票印刷（OPROテンプレート使用）	29

ユーザー帳票設定（注文伝票印刷編）	29

ユーザー帳票印刷	31

ユーザー帳票設定（払出指示印刷編）	32

ユーザー帳票印刷	34

デフォルトのオプロリクエストパラメータの変更	35

OPRO Ｘ Designer 起動と初期設定方法	37

TPiCS付属のテンプレート編集	39

サンプルテンプレートを開く	39

テンプレートの場所を指定する。	39

テンプレートを編集する。（データベースに接続する）	40

テンプレートをプレビューする	41

テンプレートの再利用	43

テンプレートの再利用（データベース毎にテンプレート設定）	44

エイリアス（データベース）を作成する	44

ODBCの設定	44

OPRO X ServerのODCAW.xml設定	45

データベースへの接続確認	47

テンプレートのコピー	48

テンプレートの参照Name変更	49

ユーザー帳票設定	50

ユーザー帳票印刷	50

テンプレートの再利用（１つのテンプレートでデータベース切換え）	52

エイリアス（データベース）を作成する	52

ODBCの設定	52

OPRO X ServerのODCAW.xml設定	52

OPRO X ServerのODCAW.xml設定	53

接続出来た場合	55

TPiCS-Xでの設定並びに動作確認	55

デフォルトのオプロリクエストパラメータについて	56

｢デフォルトのオプロリクエストパラメータ｣の設定場所	56

パラメータの解説	57

OPROリクエストサンプル	57

TPiCSの絞込み条件をオプロで利用する	60

TPiCSの実行URL又はファイルで指定できる変数	60

使用例	61

設定	61

絞込実行	62

絞込されていない場合	63

# 本マニュアルについて

OPRO X Designer For TPiCS を動作させるまでの簡易的な手順について記載します。

本マニュアルは、OPROをお試しになるときと考え、1つのパソコンにTPiCS、OPRO、IIS（Webサーバー）、データベースが動作する環境を想定しています。

事前に、TPiCSの「デモ版インストール」でTPiCSのインストール、MSDEのインストール、デモデータベース作成がされ、プリンタへの接続がされているものとします。

本マニュアルはWindows7　Ultimateへのインストールにて記載されていますが、Windows2000 Professional、Windows2000 Server、Windows Server 2003でも同様に設定できます。WindowsXP Home EditionなどIISがインストールできない環境では、このマニュアルには記載されていない、他のWebサーバを使用した方法が必要になります。

詳しいOPRO内容については、OPRO X Designer For TPiCS　CDのmanual.htmlとOPRO X Server、OPRO X Designer、OPRO X Browser各フォルダ下の manualフォルダ内のPDF をご覧ください。

尚、OPRO X Designer For TPiCS　CDのmanual.htmlの内容は、オプロのサポートサイトhttp://www.opro.net/support/の[OPRO Products Support Service]を押すと表示されるページの日本語ドキュメントでもご覧になれます。

# OPRO X Designer for TPiCSのインストール

## インストーラの実行

以下の３つのプログラムをインストールします。

OPRO X Server　　印刷実行、デザイン時にデータベースへの接続に必要です。

OPRO X Designer　帳票デザイン（テンプレート）を作成するときに使用します。

OPRO X Browser 　帳票デザイン時、オプロのファイルフォーマットでプレビューするとき、クライアントに接続されているプリンタへ印刷するときに必要です。

以下のインストーラファイルを実行してインストールしてください。

D:\OPRO X Browser\install\oxb27002.exe

※“27002”の数字はバージョンによって変わります。

D:\OPRO X Designer\install\oxd27009.exe

※“27009”の数字はバージョンによって変わります。

D:\OPRO X Server\Windows\install\oxs27019.exe

※“27019”の数字はバージョンによって変わります。

以下、OPRO X Server は、 C:\Program Files (x86)\OPRO\OPRO X Server 2.7.0\にインストールされた状態として書かれています。“2.7.0”の数字はバージョンによって変わります。バージョンが違う、インストール時の設定が違う場合は、適宜読み替えてください。

# IIS（Webサーバー）のインストール

Windows7時

スタートメニュー → コントロールパネル → 管理ツール → インターネット インフォメーション サービス (IIS) マネージャ で、Web サイトが開始中であることを確認してください。

IISのインストールをすると、ホームディレクトリがC:\Inetpub\wwwrootに設定された、“Default Web Site”が作成されます。

※“C:”のドライブレターはOSのインストールディレクトリなど代わります。

# IIS の設定

Windows Server 2003でご使用の場合には日本オプロ株式会社のリファレンスマニュアルをご覧下さい。（https://www2.opro.net/jp/opss/docs/2.7.0_ja/docs/iis.html）

Webサーバーとしてインターネット インフォメーション サービス (IIS) を使用する場合の設定例を記載します。
ここでは、具体例を示すために、以下の環境を使用します。

| OS | Windows 7 Ultimate SP1 |
| --- | --- |
| IP アドレス | 192.168.0.113 |
| IIS のバージョン | 7.5 |
| コンピュータ名 | HK12M |
| Web ルートのローカルパス | C:\Inetpub\wwwroot\ |
| Web ルートの URL | http://192.168.0.113/ |
| CGI ディレクトリのローカルパス | C:\Inetpub\scripts\ |
| CGI ディレクトリの URL | http://192.168.0.113/scripts/ |

※OPRO X Server が動作することを目的とした説明になっております。

IIS の詳しい情報については、IIS のドキュメント等をご覧ください。

### CGI用の仮想ディレクトリ作成

インターネット インフォメーション サービス (IIS) マネージャ で、「既定のWebサイト」を右クリックし、仮想ディレクトリの追加を選択します。

仮想ディレクトリの追加画面で、エイリアス名と対応する物理パスを指定します。
ここでは scripts とC:\Inetpub\scripts(IISのインストール時に自動で作成されたフォルダ)を入力します。

※フォルダが存在しない場合、空のフォルダを作成してください。
※このエイリアス名がWebブラウザからリクエストするときの名前になります。

例　http://HK12M/scripts/odcaw2_cgi.exe

### OUT_FILE ディレクトリのコピー

ここでは、C:\Program Files (x86)\OPRO\OPRO X Server 2.7.0\webapps\odcaw2フォルダを、C:\Inetpub\wwwroot\ にコピーします。

### HTTP での確認

OUT_FILE ディレクトリ配下のファイルを、HTTP で取得することができるかどうかを確認します。

ここでは、簡単なテキストファイル (test.txt) を、C:\Inetpub\wwwroot\odcaw2\odds_out\ に配置し、Web ブラウザで URL (http://HK12M/odcaw2/odds_out/test.txt) を指定します。

テキストファイルには適当に文字を入れておいてください。test.txtの中にtest書かれていると以下の図のようになります。

### MIME タイプの設定

opr、oxr、ofd、odp といったフォーマットを使用する場合は、以下のように MIME タイプの設定を行ってください。

インターネット インフォメーション サービス(IIS)マネージャーを使用して既定の Web サイトに XML MIME タイプを追加するには、次の手順を実行します。

1. [サイト] をクリックしてホーム画面の「MIMEの種類」をダブルあクリックします。

2. [MIMEの種類] の右クリックメニューから［追加］をクリックします。

3. [MIMEの種類の追加] パネルから、各拡張子を追加してください。

以下の MIME タイプを登録します。

| 拡張子 | MIME タイプ |
| --- | --- |
| opr | application/x-opro-opr |
| oxr | application/x-opro-oxr |
| ofd | application/x-opro-ofd |
| odp | application/x-opro-odp |

## CGI の配置

IISで受け取ったパラメータをOPRO X Serverに渡すCGIを設定します。

### CGI のコピー

ｃC:\Inetpub\scripts\のフォルダ（CGI用の仮想ディレクトリ作成で指定したフォルダ）に、C:\Program Files (x86)\OPRO\OPRO X Server 2.7.0\tools\cgi\ 以下の odcaw2_cgi.cfg と odcaw2_cgi.exe をコピーします。

## CGI の設定

odcaw2_cgi.cfg をテキストエディタ等で開き、編集します。

# CGI Interface Program  for OPRO X Server - Configuration File

# OPRO X Server Settings

ODCAW_HOST = localhost

ODCAW_PORT = 6001

# If you need to keep log files put YES

LOG_FILE = NO

| ODCAW_HOST | OPRO X Server が動作するマシンの IP アドレスまたはコンピュータ名(CGIと同一マシンの場合は、「localhost」としてください) |
| --- | --- |
| ODCAW_PORT | ODCAW.xml の ODCAW/COMMON/PORT で設定されている番号 |
| LOG_FILE | YES (ログファイルを出力する) または NO (ログファイルを出力しない) を指定 |
| LOG_PATH | ログファイルの出力先 |

またインターネットインフォメーションサービス(IIS)マネージャーで、CGIの制限を変更します。

続いて、［ハンドラーマッピング］を開き、［機能のアクセス許可の編集］から［実行］にチェックを入れます。

### CGI の動作確認

Web ブラウザから CGI の URL (ここでは http://HK12M/scripts/odcaw2_cgi.exe ) にアクセスし、下図のような画面になれば、CGI は正常に動作しています。

(OXS-99998 は、CGI に何もパラメータを渡さなかった場合のメッセージですので、この動きは正常です。)

# OPRO X Server のセットアップ・動作確認

## IN_FILE ディレクトリの作成

IN_FILE ディレクトリは、OPRO X Designer で作成したテンプレートファイル (.oxt) を格納するためのディレクトリです。

ODCAW.xml の設定ファイルに記載されているデフォルトは C:\Program Files (x86)\OPRO\Templates\ なので、C:\Program Files (x86)\OPRO以下にTemplatesのフォルダを作成してください。

## ODCAW2.properties の設定

C:\Program Files (x86)\OPRO\OPRO X Server 2.7.0\bin\ODCAW2.properties の ODCAW_XML_FILE のODCAW.xml のパスを確認します。インストール時に自動的に設定されますが、実際のODCAW.xmlのパスと違う場合は変更して下さい。

※Windows 版では、ディレクトリの区切り文字は「\\」としてください。

# ODCAW xml path

ODCAW_XML_FILE = C:\\Program Files (x86)\\OPRO\\OPRO X Server 2.7.0\\conf\\ODCAW.xml

※“2.7.0”の数字はバージョンによって変わります。

## ODCAW.xmlの設定

「ODCAW2.properties の設定」で指定した ODCAW.xml を、環境や用途に応じて編集します。
ここでは、OPRO X Server の基本的な機能 (ドキュメントの印刷、OPRO X Designer からのプレビュー等) を使用するための設定例について、簡易的な手順を紹介します。

※事前に、初期状態のODCAW.xml をバックアップしておく事をおすすめします。

※ディレクトリの区切り文字は 「\」ではなく「/」で書いてください。

OPRO X Serverインストールディレクトリ以下の「conf」にある「ODCAW.xml」を、テキストエディタなどで開き編集します。

ODCAW.xmlに記載されている全ての「127.0.0.1」 を 「コンピュータ名」に置き換えます。
例：<ODCAW_CGI>http://127.0.0.1/scripts/odcaw2_cgi.exe</ODCAW_CGI>
                                ↓
<ODCAW_CGI>http://HK12M/scripts/odcaw2_cgi.exe</ODCAW_CGI>

<OIPS active="NO" alias="OIPS_SERVER1"> の「NO」を「YES」に変更
                                  ↓
<OIPS active="YES" alias="OIPS_SERVER1">

テキストエディタ等で ODCAW.xml を開き、以下の通り編集してください。

| 要素 | 設定内容 |
| --- | --- |
| ODCAW/COMMON/SERIAL | 適切なシリアル番号に書き換える。 (シリアル番号は、OPRO X Designer For TPiCS CD のルートにある serial.txt に記載されております)。 |
| ODCAW/COMMON/FONT/LOCAL_PATH | フォント情報ファイル のパスを指定。 (フォントのライセンス等の関係で、実際のフォントファイル (*.ttc、*.ttf) を配置できない場合に使用します。) ※ フォントの埋め込みを行う場合は、フォント情報ファイルを使用することはできません。フォントファイル (*.ttc、*.ttf) を使用する必要があります。 |
| ODCAW/COMMON/FONT/SYSTEM_PATH | テンプレートで使用しているフォント (*.ttc、*.ttf) があるディレクトリのパスを指定。 通常、Windows の場合は、該当フォントを OPRO X Server のマシンにインストールし、システムのフォントパス (例えば C:\WINDOWS\Fonts\) を指定します。 |
| ODCAW/COMMON/FONT/FIXEDPITCH_WIDTH | <FIXEDPITCH_WIDTH type="XP"/> とした場合、WindowsXPの文字幅に対応した計算方法になります。 (Windows XP の、固定ピッチフォントの文字幅について参照) |
| ODCAW/COMMON/ODCAW_CGI | CGI のURLに書き換える。 |

## 起動と停止

「Run OXS as a Java Application」で OPRO X Server を起動します。OPROを使う場合には「Run OXS as a Java Application」を起動したままにしておきます。

#### Run OXS as a Java Application

起動

スタートメニュー → OPRO X Server 2.7.0 → Run OXS as a Java Application を実行すると、コマンドプロンプトが立ち上がり、OPRO X Server が起動します。

停止

コマンドプロンプト上で、キーボードの [Ctrl] + [C] で OPRO X Server を停止します。

スタートメニューの“Install OXS NT Service”を実行することで、サービスとして起動することもできます。

## 動作確認

OPRO X Server を起動し、Web ブラウザから、CGI に対してリクエストを行い、OPRO X Server の動作を確認します。

ここでは「DO=sv&ES=odcaw」というパラメータを使用します。これは、OPRO X Server のバージョン情報を取得するためのものです。
例えば、使用する CGI の URL が「http://HK12M/scripts/odcaw2_cgi.exe」である場合、リクエストの内容は以下のようになります。

http://HK12M/scripts/odcaw2_cgi.exe?DO=sv&ES=odcaw

この結果、バージョン情報が表示されれば、OPRO X Server は動作しています。

# OPRO X Serverとデータベースの連携設定例

OPRO X Serverとデータベースの連携（TPiCSのインストールDVD同梱のSQL Server Express Editionを使用した場合）の設定例をご説明します。ここでは、具体例を示すために、以下の環境を使用します。

| OS | Windows 7 | ユーザー名 | sa |
| --- | --- | --- | --- |
| ネットワーク環境 | スタンドアローン | Password | tpics |
| データベース | MSSQL2005R2 | 共有テーブルユーザー名 | dbo |
| データベース名 | TxDemoDatabase |  |  |

※TPiCS-Xのデモ版インストールを実行すると、上記設定が自動作成されます。

※TPiCS-XにてABCデモデータが読み込まれているものとします。

※詳しい説明は日本オプロ株式会社のOPRO X Designer ファースト・ステップをご覧下さい。 （https://www2.opro.net/jp/opss/docs/2.7.0_ja/docs/OXD-FirstStep.pdf）

ｇｃ

## ODBCの設定

TPiCSをデモ版インストールした場合、TxDemoDatabaseODBCが自動で作成されます。

ODBCの設定がない場合は、以下の方法でODBCを設定してください。

### システムＤＳＮの新規作成

ODBCの設定

「データ ソース (ODBC)」(C:\Windows\SysWOW64\odbcad32.exe)を開きます。

ODBCデータソース アドミニストレータの、システムDSNタブで、「追加」ボタンを 押下します。

データソースのドライバに、「SQL Native Client」を選択し、「完了」を 押下します。

データソース名に「TxDemoDatabaseODBC」と入力します。説明は後から見てわかりやすいものを入力します。サーバー名は「localhost」またはMSDEをインストールしたクライアントのコンピュータ名を入れます。

ユーザーが入力するSQL Server用のログインIDとパスワードを使うを選択し「次へ」ボタンを押す。（ログインID  sa  パスワード tpics ）

既存のデータベースを以下のものに変更する を選び 「TxDemoDatabase」を入力し「次へ」を押す。

文字データを変換する をチェックし「完了」ボタンを押す。

「データソースのテスト」を押す。

「テストは無事に完了されました。」のメッセージが出たら新しいシステムＤＳＮが出来ました。「OK」ボタンを押して下さい。

## OPRO X ServerのODCAW.xml設定

OPRO X Server とデータベースを連携します。

事前に「ODCAW.xml」をバックアップする事をお勧めします。

OPRO X Serverインストールディレクトリ以下の「conf」にある「ODCAW.xml」を、 テキストエディタ等で開き、<DATABASE>要素内で<Type>がAccessになっている部分をコピーし、コメント終了後の次の行に貼り付けます。

※<!-- から  -->までがコメント部分ですので、その間に書かれた設定は働きません。

<ODCS>要素以下の<DATABASES>要素以下に、下記の設定を作成します。

<DATABASE>

<Name>TxOPRO</Name>

<Type>SQL</Type>

<URL>jdbc:odbc:TxDemoDatabaseODBC</URL>

<Driver>sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver</Driver>

<UserID>sa</UserID>

<Password>tpics</Password>

<Connections>3</Connections>

</DATABASE>

※上記の設定はTPiCS-XのインストールDVDから「デモ版インストール」を行う事で作成されるデフォルト値のまま使用しています。設定値が異なる場合には読み替えて設定して下さい。

※<URL> jdbc:odbc:以降にはODBCデータソース アドミニストレータで設定したODBCデータソース名を指定して下さい。<Name>はOPROから見たデータソース名で、OPRO X Designerでデータセットを作成するときこの名前が表示され、テンプレートにもこの名前が使用されます。ODBCデータソース名と違う名前を指定することもできます。

## データベースへの接続確認

設定後、ODCAW.xmlを保存し、OPRO X Serverを再起動して下さい。データベースの接続はOPRO X Serverの起動時に行なわれるので、OPRO X Serverを再起動するまでデータベースの設定は反映されません。

再起動時、コマンドプロンプト内に「OXS-01417 データベースに接続できません」の表示があれば設定が間違っている可能性がありますので再度「OPRO X Serverの設定の確認」から手順に誤りがないか確認して下さい。

### 接続出来なかった場合

### 接続出来た場合

# TPiCS-Xでの設定

TPiCS-Xでユーザー帳票ボタンを使いOPROテンプレートで印刷する場合の設定をご説明します。ここでは、具体例を示すために、以下の環境を使用します。

| OS | Windows 7 SP1 | ユーザー名 | sa |
| --- | --- | --- | --- |
| ネットワーク環境 | スタンドアローン | Password | tpics |
| データベース | SQL Server 2005 | 共有テーブルユーザー名 | dbo |
| データベース名 | TxDemoDatabase | 使用データ | ABCデモデータ |

※SQL Server並びにデータベース名はTPiCS-XのインストールDVDから「デモ版インストール」を行う事で作成されるデフォルト値のまま使用しています。

※TPiCS-XにてABCデモデータを使い注文伝票1の伝票データが作成されており、かつ払出しデータが作成されているものとします。

## OPRO テンプレートの準備

### OPROテンプレートのコピー

- C:\Program Files\TPiCS\OPROTemplateにある「Sample_PO.oxt」および「Sample_PickingList.oxt」を C:\Program Files\OPRO\Templates にコピーする。

## 伝票印刷フォームでのユーザー帳票印刷（OPROテンプレート使用）

### ユーザー帳票設定（注文伝票印刷編）

- [伝票印刷]-[ ポップアップメニュー]-[ユーザー帳票]をクリックする。

- ボタン上でポップアップメニューから「ユーザー帳票ボタン設定」で開かれるユーザー帳票ボタン設定パネルを行います。

- ボタンキャプションに「注文伝票1」を入力。テンプレート名に「Sample_PO」を入力。

※テンプレートのファイル名は「Sample_PO.oxt」ですが、拡張子oxtは指定しません。

- [オプロパラメータ]を押すと　実行URL又はファイル　にデフォルトのオプロサーバと、デフォルトのオプロパラメータにテンプレート名を追加して書き込みされます

※デフォルトのパラメータは、OSで設定している通常使うプリンタを使用し、管理ユーザーで接続し、部数１で設定されています。パラメータに関しては、OPRO X Designer For TPiCS　CDのmanual.html のCGI / サーブレット パラメータリストをご覧下さい。

- ネットワークで接続している場合はコンピュータ名を「localhost」から「コンピュータ名」に変更します。

- 「適用」ボタンを押します。

### ユーザー帳票印刷

- ユーザー帳票ボタンに設定された「注文伝票1」ボタンを押す。

- OPROテンプレートで注文伝票1の印刷を行うとOPRO X Server サーバー印刷リクエストの画面が表示され、通常使うプリンタに印刷されます。

### ユーザー帳票設定（払出指示印刷編）

- [払出指示]-[ ポップアップメニュー]-[ユーザー帳票]をクリックする。

- ボタン上でポップアップメニューから「ユーザー帳票ボタン設定」で開かれるユーザー帳票ボタン設定パネルを行います。

- ボタンキャプションに「ピッキングリスト」を入力。テンプレート名に「Sample_PickingList」を入力。

- [オプロパラメータ]を押すと実行URL又はファイルにデフォルトのオプロサーバと、デフォルトのオプロパラメータにテンプレート名を追加して書き込みされます。

- ネットワークで接続している場合はコンピュータ名を「localhost」から「コンピュータ名」に変更します。

- 「適応」ボタンを押します。

### ユーザー帳票印刷

- ユーザー帳票ボタンに設定された「ピッキングリスト」ボタンを押す。

- OPROテンプレートで注文伝票1の印刷を行うとOPRO X Server サーバー印刷リクエストの画面が表示され、通常使うプリンタに印刷されます。

### デフォルトのオプロリクエストパラメータの変更

デフォルトのオプロリクエストパラメータを変更したい場合には[システム環境設定]-[システム設定]-[他社のシステムとの連携]-[ユーザー帳票]を開き変更します。

「localhost」をコンピュータ名に変更したい場合にはデフォルトのオプロXServerURLの部分を変更します。

http://localhost/scripts/odcaw2_cgi.exe
                    ↓
http://HK12M/scripts/odcaw2_cgi.exe

ユーザーIDやパスワードを変更する場合にはデフォルトのオプロリクエストパラメータ部分を変更します。デフォルトは次のようにセットされます。

http://localhost/scripts/odcaw2_cgi.exe?DO=ex&OP=pr&UN=ADMIN&PW=admin&TS0=DEFAULT&TP=Sample_PO&ES=odds
                                   ↓
http://localhost/scripts/odcaw2_cgi.exe?DO=ex&OP=pr&UN=ADMIN&PW=admin&TS0=DEFAULT&TP=Sample_PO&ES=odds

※URLに指定するユーザー名(UN=)、パスワード(PW=)は、ODCAW.xmlの<OIPS_INFO>に設定されているユーザー名、パスワードです

# OPRO Ｘ Designer 起動と初期設定方法

OPRO Ｘ Designer を起動します。

- マウスでスタートメニューから[スタート]-[プログラム]-「OPRO Ｘ Designer]」とポイントし、OPRO Ｘ Designer アイコンをクリックします。

- シリアル番号の設定を行います。

初回起動時にはここでシリアル番号を入力するウインドが開きます。

※シリアル番号はOPRO Ｘ Designer for TPiCS CD内の「serial.txt」に記載されております。

- オプションの設定を行います。

- メインウィンドウのメニューバーから「オプション」-「環境設定」とリックすると、オプションダイアログが表示されます。

- オプションダイアログの「全般」タブの「OXS CGI/サーブレット」で、OPRO Ｘ Designer とOPRO Ｘ Server を接続するためのCGI URL を入力します。

- IISを使用する場合で、CGIが動作するディレクトリを「scripts」とした場合、URLは次のようになります。

http://localhost/scripts/odcaw2_cgi.exe

- ネットワークに接続されたコンピュータであれば「localhost」を「コンピュータ名」に変更します。URLは次のようになります。

http://HK12M/scripts/odcaw2_cgi.exe

# TPiCS付属のテンプレート編集

OPRO X Serverが起動していることを確認してください。データベースへ接続するときにOPRO X Serverが必要です。

### サンプルテンプレートを開く

[ファイル]-[ 開く]-[ ローカルから開く] を実行

### テンプレートの場所を指定する。

C:\Program Files\OPRO\Templates\を指定し、「Sample_PO.oxt」を開く

### テンプレートを編集する。（データベースに接続する）

「Sample_PO.oxt」を開くとDataset1のアイコンが出てくるのでダブルクックする。

OSMSログインのウインドが出てくるのでユーザー名に「admin」 パスワードに「admin」を入力する。

※ここでのユーザー名、パスワードは、ODCAW.xmlの<OSMS>に設定されているユーザー名、パスワードです。

データベースに接続出来ると Dataset1エディタのウインドウが出てくる。

### テンプレートをプレビューする

[ファイル]-[ プレビュー]-[OPR]を実行

※Adobe PDFが入っていれば[PDF]を実行しても良い。

OPRO Ｘ Browserが開きサンプルテンプレートがプレビューされる。

デザイン方法や、OPRO X Designerの使い方については、 OPRO X Designer For TPiCS　CDのOPRO X Designerフォルダ下の manualフォルダ内のPDF をご覧ください。

# テンプレートの再利用

OPROのテンプレートは、テンプレートにデータベース接続のエイリアスが書かれているため、コピーしただけでは思い通りに使用できません。

サンプルのテンプレートを、変更してTxDemoDatabase以外で使用し、サンプルのテンプレートも働くようにするには、データベース毎にテンプレートを用意します。方法は、「テンプレートの再利用（データベース毎にテンプレート設定）」に記載しています。

テンプレートを作成中など、テスト用のデータベースと本番用を使用して試行中、同時に２つのデータベースを使ってOPROの印刷をする必要がなく、テンプレートをデータベース毎に設定したくない場合は、ODCAW.xmlのOPROのエイリアスとODBCの設定を、もう一方のODBCへ繋ぎ変えて使用する方法があります。方法は、「テンプレートの再利用（１つのテンプレートでデータベース切換え）」に記載しています。

# テンプレートの再利用（データベース毎にテンプレート設定）

OPROテンプレートを２つ用意し異なるデータベース（OPROのエイリアス）毎に設定する方法をご説明します。テンプレートが各データベース専用になるのでテンプレート毎に編集する事が出来ます。

ここでは、具体例を示すために、以下の環境を使用します。

| OS | Windows7 SP1 | ユーザー名 | sa |
| --- | --- | --- | --- |
| ネットワーク環境 | スタンドアローン | Password | tpics |
| データベース | SQL server 2005 Express edition | 共有テーブルユーザー名 | dbo |
| Name（テスト用） | TxOPRO | Name（本番用） | TxHonbanOPRO |
| エイリアス名（テスト用） | TxDemoDatabaseAlias | エイリアス名（本番用） | TxHonban |
| ユーザーデータソース名（テスト用） | TxDemoDatabaseODBC | ユーザーデータソース名（本番用） | TxHonbanODBC |

### エイリアス（データベース）を作成する

エイリアス名 「TxHonban」を新規に作成して下さい。作成方法は｢TPiCS-X Ver3.1 インストールマニュアル ＜TPiCS-X SBP(スモールビジネスパック)共用＞｣または[ユーザーズマニュアル 環境設定編]-[これだけは理解していただきたい機能]-｢複数のTPiCSを作る方法｣の項をご覧下さい。

### ODBCの設定

ユーザーデータソース名「TxHonbanODBC」を新規に作成して下さい。作成方法は前述の「ODBCの設定」をご覧下さい。

### OPRO X ServerのODCAW.xml設定

※事前に「ODCAW.xml」をバックアップする事をお勧めします。

OPRO X Serverインストールディレクトリ以下の「conf」にある「ODCAW.xml」を、 テキストエディタ等で開き、<DATABASE>要素内で以下の部分をコピーします。

<DATABASE>

<Name>TxOPRO</Name>

<Type>SQL</Type>

<URL>jdbc:odbc:TxDemoDatabaseODBC</URL>

<Driver>sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver</Driver>

<UserID>sa</UserID>

<Password>tpics</Password>

<Connections>3</Connections>

</DATABASE>

コピーした内容を貼り付けし以下の様に編集し設定します。

<DATABASE>

<Name>TxHonbanOPRO</Name>

<Type>SQL</Type>

<URL>jdbc:odbc:TxHonbanODBC</URL>

<Driver>sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver</Driver>

<UserID>sa</UserID>

<Password>tpics</Password>

<Connections>3</Connections>

</DATABASE>

### データベースへの接続確認

設定後、ODCAW.xmlを保存し、OPRO X Serverを再起動して下さい。データベースの接続はOPRO X Serverの起動時に行なわれるので、OPRO X Serverを再起動するまでデータベースの設定は反映されません。

接続出来た場合

再起動時、コマンドプロンプト内に「OXS-01417 データベースに接続できません」の表示があれば設定が間違っている可能性がありますので再度「OPRO X Serverの設定の確認」から手順に誤りがないか確認して下さい。

### テンプレートのコピー

C:\Program Files\OPRO\Templatesにある「Sample_PO.oxt」をコピーし、本番用のデータベースに使えるようにファイル名を「TxHonbanSample_PO.oxt」へ変更します。

C:\Program Files\OPRO\Templates\Sample_PO.oxt

↓ コピーする

C:\Program Files\OPRO\Templates\TxHonbanSample_PO.oxt

Sample_PO.oxtをコピーして名前を変更し、TxHonbanSample_PO.oxtを作る。

### テンプレートの参照Name変更

テンプレートに記載されている参照Nameを置き換えする事で参照Name毎のテンプレートにすることが出来ます。

コピーした「TxHonbanSample_PO.oxt」をエディターなどの置換機能があるアプリケーションで開き、「TxOPRO」を「TxHonbanOPRO」に置換し保存します。

※大文字小文字を区別するので入力した文字が間違いないか確認して下さい。

### ユーザー帳票設定

作成したテンプレート「TxHonbanSample_PO.oxt」をTPiCS-X（本番用）で使えるように設定します。

詳細は前述の「伝票印刷フォームでのユーザー帳票印刷（OPROテンプレート使用）」をご覧下さい。

- [伝票印刷]-[ ポップアップメニュー]-[ユーザー帳票]をクリックする。

- ボタン上でポップアップメニューから「ユーザー帳票ボタン設定」で開かれるユーザー帳票ボタン設定パネルを行います。

- ボタンキャプションに「注文伝票1」を入力。テンプレート名に「TxHonbanSample_PO」を入力。

※テンプレートのファイル名は「TxHonbanSample_PO.oxt」ですが、拡張子oxtは指定しません。

### ユーザー帳票印刷

- ユーザー帳票ボタンに設定された「注文伝票1」ボタンを押す。

５

- OPROテンプレートで注文伝票1の印刷を行うとOPRO X Server サーバー印刷リクエストの画面が表示され、通常使うプリンタに印刷されます。

# テンプレートの再利用（１つのテンプレートでデータベース切換え）

OPROテンプレート１つを異なるデータベース（エイリアス）でも使う方法を簡単にご説明します。１つのテンプレートをデータベースが異なっても使えるのでテンプレートのメンテナンスが楽になります。

ここでは、具体例を示すために、以下の環境を使用します。

| OS | Windows7 SP1 | ユーザー名 | sa |
| --- | --- | --- | --- |
| ネットワーク環境 | スタンドアローン | Password | tpics |
| データベース | SQL server 2005 Express edition | 共有テーブルユーザー名 | dbo |
| エイリアス名 | TxHonban | ユーザーデータソース名 | TxHonbanODBC |

### エイリアス（データベース）を作成する

エイリアス名 「TxHonban」を新規に作成して下さい。作成方法は｢TPiCS-X Ver3.2 インストールマニュアル ＜TPiCS-X SBP(スモールビジネスパック)共用＞｣または[ユーザーズマニュアル 環境設定編]-[これだけは理解していただきたい機能]-｢複数のTPiCSを作る方法｣の項をご覧下さい。

### ODBCの設定

ユーザーデータソース名「TxHonbanODBC」を新規に作成して下さい。作成方法は前述の「ODBCの設定」をご覧下さい。

### OPRO X ServerのODCAW.xml設定

※事前に「ODCAW.xml」をバックアップする事をお勧めします。

OPRO X Serverインストールディレクトリ以下の「conf」にある「ODCAW.xml」を、 テキストエディタ等で開き、<DATABASE>要素内で<URL>jdbc:odbc:TxDemoDatabaseODBC</URL>になっている部分を<URL>jdbc:odbc:TxHonbanODBC</URL>に変更し上書き保存します。

### OPRO X ServerのODCAW.xml設定

※事前に「ODCAW.xml」をバックアップする事をお勧めします。

OPRO X Serverインストールディレクトリ以下の「conf」にある「ODCAW.xml」を、 テキストエディタ等で開き、<DATABASE>要素内で<URL>jdbc:odbc:TxDemoDatabaseODBC</URL>になっている部分を<URL>jdbc:odbc:TxHonbanODBC</URL>に変更し上書き保存します。

変更前

↓この部分を変更

変更後

<URL>jdbc:odbc:TxDemoDatabaseODBC</URL>になっている部分をコメントアウトして切り換える方法もあります。

※<!-- から  -->までがコメント部ですので、その間に書かれた設定は働きません。

コメントアウト　→

追加　→

### 接続出来た場合

「TxHonbanODBC」に接続されている。

### TPiCS-Xでの設定並びに動作確認

エイリアス名 「TxHonban」でTPiCSを起動し、前述の「伝票印刷フォームでのユーザー帳票印刷（OPROテンプレート使用）」に従って動作確認します。

# デフォルトのオプロリクエストパラメータについて

TPiCS-X システム環境設定で設定されている｢デフォルトのオプロリクエストパラメータ｣について簡単に記載致します。

詳細については日本オプロ株式会社のホームページをご覧下さい。

(https://www2.opro.net/jp/opss/docs/2.7.0_ja/docs/parameter_list_ja_2.5.html)

### ｢デフォルトのオプロリクエストパラメータ｣の設定場所

[システム環境設定]-[システム設定]-[他社のシステムとの連係]-[ユーザー帳票]-｢デフォルトのオプロリクエストパラメータ｣に設定されています。

### パラメータの解説

?DO=ex&OP=pr&UN=ADMIN&PW=admin&TS0=DEFAULT&TP=テンプレート名&ES=odds
①              ②     ③      ④    ⑤      ⑥       ⑦         ⑧      ⑨                   ①

① 生成したドキュメントをサーバサイドに接続されたプリンタから印刷します。

② ODCAW.xml の<OIPS_INFO>で設定したユーザ名

③ ②の指示に対する答。ADMINがデフォルト値

④ ODCAW.xml の<OIPS_INFO>で設定したパスワード

⑤ ④の指示に対する答。ADMINがデフォルト値

⑥ ODCAW.xml の<OIPS_INFO>で設定した URLのname

⑦ ⑥の指示に対する答。DEFAULTがデフォルト値

⑧ 使用するテンプレート名

⑨「ユーザー帳票ボタン設定」で設定したテンプレートが自動セット

※①は固定パラメータ「DO=ex&OP=dl& ... &ES=odds」がセット

※②④⑥⑧は可変パラメータ（パラメータの種類は日本オプロ株式会社のホームページをご覧下さい。）

※「&」はパラメータ区切り

### OPROリクエストサンプル

OPROServerのインストールはコンピュータ名「HK12M」 に行っているものとします。

#### クライアント(OXB)印刷

http://HK12M/scripts/odcaw2_cgi.exe?DO=ex&OP=dp&TS0=DEFAULT&TP=Sample_PO&ES=odds

#### サーバサイド印刷(デフォルトプリンタへ)

http://HK12M/scripts/odcaw2_cgi.exe?DO=ex&OP=pr&UN=ADMIN&PW=admin&TS0=DEFAULT&TP=Sample_PO&ES=odds

※TP=Sample_PO 　　　テンプレート名

※TS0=DEFAULT 　　　　OPROXServer指定(複数ある場合)

※UN=ADMIN&PW=admin 　ユーザ名 パスワードが必要

#### サーバプリンタリスト

http://HK12M/scripts/odcaw2_cgi.exe?DO=pl&OP=pr&TS0=DEFAULT&ES=odds

例サーバにネットワークプリンタ(他のPCやプリンタサーバーにつながったプリンタ)の場合は以下のように、「\\コンピュータ名\プリンタ名」で表示されます。

\\コンピュータ名\Canon LBP3800 LIPSLX \\コンピュータ名M\EPSON LP-1200

#### サーバサイド印刷(プリンタ指定)

http://HK12M/scripts/odcaw2_cgi.exe?DO=ex&OP=pr&UN=ADMIN&PW=admin&TS0=DEFAULT&DN0_0=Canon LBP3800 LIPSLX&TP=Sample_PO&ES=odds

※&DN0_0=Canon LBP3800 LIPSLX 　プリンタ名

プリンタリストで取得できるプリンタ名を指定、コンピュータ名は省きます。

#### サーバサイド印刷(プリンタ指定+複数部)

http://HK12M/scripts/odcaw2_cgi.exe?DO=ex&OP=pr&UN=ADMIN&PW=admin&TS0=DEFAULT&DN0_0=Canon LBP3800 LIPSLX&NC0_0=3&TP=Sample_PO&ES=odds

※&NC0_0=3　　部数

3部印刷の例です。

#### サーバサイド印刷(プリンタ指定、 トレイ指定)

X Serverが稼働しているコンピュータにX Browserをインストール。

X Designerでテンプレート(どのテンプレートでもいい)を開きOPRフォーマットのプレビュー実行。

IISのC:\Inetpub\wwwroot\odcaw2\odds_outにX DesignerでプレビューしたOPRファイルが作成されるので、これをX Browserで開く。

X Browserのメニューから[印刷]を開き、[拡張設定]でプリンタのトレイを設定、特定のテンプレートののみトレイを指定する場合は、「テンプレート」を指定。

[保存]で保存  保存先は C:\Documents and Settings\Admin\OPRO\OXB\addset.xmlファイルにされます。 Admin部分はOSへのログインユーザ名で変わります

addset.xmlファイルを X ServerのC:\Program Files (x86)\OPRO\OPRO X Server 2.7.0\bin\oipsApps\へコピー

サーバーサイド印刷(プリンタ指定)をリクエスト

以上でX Browserで指定したトレイを使用されるようになります。

#### サーバーリスト

http://HK12M/scripts/odcaw2_cgi.exe?DO=sl&OP=pr&ES=odds

# TPiCSの絞込み条件をオプロで利用する

TPiCS-X で絞込条件をオプロに引き継ぐことができます。

## TPiCSの実行URL又はファイルで指定できる変数

| 指定文字 | 送られるTPiCSの設定 |
| --- | --- |
| %Where% | [絞込1]や[絞込]の絞込み設定 |
| %SubWhere% | [絞込2]の絞込み設定 |
| %SQLUser% | データベースに接続しているユーザー名 |
| %NetworkTerminalNo% | ネットワーク設定のクライアント番号 |
| %ClientName% | ネットワーク設定のクライアント名 |

| オプション指定文字 | 説明 | オプロに送られる値の例 発注先でV01を含む設定していた場合の例 |
| --- | --- | --- |
| {and} | 絞込指定がある場合、Where句の先頭にandを追加します。{and}{or}は排他利用です。 | 指定例 %Where{and}% and (VENDOR like '%V01%') |
| {or} | 絞込指定がある場合、Where句の先頭にorを追加します。{and}{or}は排他利用です。 | 指定例 %SubWhere{or}% or (VENDOR like '%V01%') |
| {Enc} | Where句をURLエンコードします。OPROへ送る場合は、これをつけてください。絞込指定に"含む"や"先頭部分一致"がある場合には、必須です。 | 指定例 %Where{and}{Enc}% +and+(VENDOR+like+%27%25V01%25%27) |
| {Table} | フィールド名の前にテーブル名もつけます。OPROで複数のテーブルを指定しており、違うテーブルでも同じ名前のフィールド名がある場合に必要です。 | 指定例 %Where{and}{Enc}{Table}% +and+(XSLIP.VENDOR+like+%27%25V01%25%27) |

## 使用例

### 設定

注文伝票をオプロで作成したテンプレートで印刷し、印刷したデータの印刷済みマークに”P”を入れる例です。

テンプレートにはDataset1(印刷データ取得用データセット)とDBExecute1(印刷済みマーク更新用)があるとします。

#### テンプレートのDataset1の抽出条件

1=1 {USERINPUT}

{USERINPUT}の前に、絞込条件が必要ない場合、1=1など必ず結果がTrueになる式をいれてください。1=1がない場合、TPiCSで絞込せずに実行すると{USERINPUT}が空白になり、SQLの構文エラーになります。

#### テンプレートのDBExecute1のSQL文設定

UPDATE dbo.XDENP SET PSUMI='P' WHERE 1=1 {USERINPUT}

{USERINPUT}の前に、絞込条件が必要ない場合、1=1など必ず結果がTrueになる式をいれてください。1=1がない場合、TPiCSで絞込せずに実行すると{USERINPUT}が空白になり、SQLの構文エラーになり、更新されません。

#### TPiCSの伝票印刷,フォーム、ユーザー帳票ボタンのURL設定

http://HK12M/scripts/odcaw2_cgi.exe?DO=ex&OP=pr&UN=ADMIN&PW=admin&TS0=DEFAULT&TP=Sample_PO&{Dataset1_1}=%Where{and}{Enc}%&{DBExecute1_1}=%Where{and}{Enc}%&ES=odds

{Dataset1_1}=はテンプレート上のDataset1へのこれらの設定ユーザー帳票ボタンを押すと以下のようになります。

#### TPiCSの伝票印刷フォームで[絞込1]に絞込設定

例　発注先 "V01" 含む絞込

### 絞込実行

設定をし、ユーザー帳票ボタンを押すと以下のようになります。

#### TPiCSが作成するURL

http://HK12M/scripts/odcaw2_cgi.exe/?DO=ex&OP=pr&UN=ADMIN&PW=admin&TS0=DEFAULT&TP=Sample_PO&{Dataset1_1}=+and+((VENDOR+Like+%27%25V01%25%27))&{DBExecute1_1}=+and+((VENDOR+Like+%27%25V01%25%27))&ES=odds

%Where{and}%を and ((VENDOR Like ‘%V01%’))に置換し、+and+((VENDOR+Like+%27%25V01%25%27))のようにURLエンコードして送信します。

#### Dataset1 で実行されるSQL文

Select * From dbo.XDENP Where 1=1 and ((VENDOR Like ‘%V01%’))

#### DBExecute1で実行されるSQL文

UPDATE dbo.XDENP SET PSUMI='P' WHERE 1=1 and ((VENDOR Like ‘%V01%’))

### 絞込されていない場合

#### TPiCSが作成するURL

http://HK12M/scripts/odcaw2_cgi.exe/?DO=ex&OP=pr&UN=ADMIN&PW=admin&TS0=DEFAULT&TP=Sample_PO&{Dataset1_1}=&{DBExecute1_1}=&ES=odds

#### Dataset1 で実行されるSQL文

Select * From dbo.XDENP Where 1=1

XDENPの全行が対象になります。

#### DBExecute1で実行されるSQL文

UPDATE dbo.XDENP SET PSUMI='P' WHERE 1=1

XDENPの全行が対象になります。

以上